B1型齿轮计量泵（0.6~3.2cc/rev）

产品简介

B1型齿轮计量泵是华创精密针对中等流量精密计量场景开发的齿轮计量泵系列，排量范围覆盖0.6~3.2cc/rev，是小流量与中等流量工况之间的理想选择，在结构设计与工艺精度上与A1型形成良好互补。

该系列产品秉承华创精密一贯的高精度制造标准，采用高强度不锈钢及合金材料制造，齿轮经硬化处理，具有良好的耐磨性和尺寸稳定性。泵体采用前后开门式设计，拆装便捷，维护成本低。

B1型齿轮计量泵通过一对精密啮合的齿轮实现流体的定量输送，每转排量恒定，配合变频调速即可精确控制流量，无需昂贵的流量计即可实现高精度计量。

该系列产品广泛应用于点胶、灌胶、涂覆、喷涂、输送、增压、灌装、计量等工艺环节，适用于胶水、热熔胶、聚氨酯、涂料、油墨、油脂、树脂、乳液、有机溶剂及各类助剂等介质。

产品特点

1. 中等流量高精度

- 排量范围0.6~3.2cc/rev，覆盖小到中等流量需求

- 计量精度高，流量重复性好

2. 耐高温性能

- 最高工作温度可达220℃

- 可根据特殊需求定制更高温度规格（温度取决于密封圈材料和泵体材料）

3. 压力稳定

- 工作压力≤10MPa，满足常规工艺需求

- 齿轮精密啮合设计，输出无脉动，无需缓冲装置

4. 维护便捷

- 前后开门式设计，拆装容易，维修方便

- 运动部件少，故障率低

5. 密封可靠

- 密封性能优异，适应多种介质工况

- 可根据介质特性选配密封材料

6. 材质适配性强

- 泵体材质可根据介质腐蚀性要求选配

- 特殊介质可更换泵体材料

7. 自动化兼容

- 可与变频器、伺服系统配套，实现闭环控制

- 支持远程调速与自动计量

适用范围

B1型齿轮计量泵适用于以下行业及应用场景：

| 行业领域 | 具体应用 |
| --- | --- |
| 电子/电气 | PCB板点胶、芯片封装、导电胶涂覆 |
| 胶粘剂行业 | 热熔胶喷涂、双组分胶混合、环氧树脂点胶 |
| 聚氨酯行业 | 配比输送、发泡机计量 |
| 涂料/油墨 | 精密涂布、油墨供墨、油漆喷涂 |
| 化工行业 | 添加剂注入、催化剂计量、助剂输送 |
| 医药/食品 | 药膏灌装、香料添加、糖浆计量 |
| 新能源 | 锂电池电解液注入、光伏材料涂覆 |

适用介质：

胶水、热熔胶、聚氨酯、涂料、油墨、油脂、树脂、乳液、有机溶剂、各种助剂⚠️ 特殊介质提示：腐蚀性介质或特殊化学介质需更换泵体材料，请联系技术人员选型。

规格参数

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 排量范围 | 0.6 ~ 3.2 cc/rev |
| 工作压力 | ≤10 MPa |
| 工作温度 | ≤220℃（可定制更高温度） |
| 工作转速 | 10 ~ 80 r/min |
| 进口/出口 | 1进1出 |
| 功能 | 点胶、灌胶、涂覆、喷涂、输送、增压、灌装、计量 |
| 材质 | 不锈钢/合金（可定制） |
| 密封形式 | 根据介质选配 |

⚠️ 使用注意事项：对于高粘度或无润滑流体，应降速降压使用。

型号规格表

| 型号 | 排量（cc/rev） | H（mm） |
| --- | --- | --- |
| JRG-0.6B1 | 0.6 | 33.8 |
| JRG-1.0B1 | 1.0 | 36.3 |
| JRG-1.6B1 | 1.6 | 40.1 |
| JRG-2.0B1 | 2.0 | 42.6 |
| JRG-2.4B1 | 2.4 | 45.1 |
| JRG-3.0B1 | 3.0 | 48.9 |
| JRG-3.2B1 | 3.2 | 60.1 |

A1型与B1型对比参考

为方便客户选型，现将A1型与B1型的主要参数对比如下：

| 对比项 | A1型（0.6~3.6cc/rev） | B1型（0.6~3.2cc/rev） |
| --- | --- | --- |
| 排量范围 | 0.6 ~ 3.6 cc/rev | 0.6 ~ 3.2 cc/rev |
| 工作压力 | ≤10 MPa | ≤10 MPa |
| 工作温度 | ≤220℃ | ≤220℃ |
| 外形尺寸 | H：30~50mm | H：33.8~60.1mm |
| 适用场景 | 小流量精密计量 | 中小流量通用计量 |

选型建议：两款产品主要区别在于外形尺寸与排量梯度的匹配，A1型在小排量段更紧凑，B1型在中等排量段结构更优。如需选型帮助，请联系技术部门。

选型指引

如需选型帮助，请提供以下信息：

- 输送介质名称及粘度

- 所需流量范围

- 工作压力与温度要求

- 介质腐蚀性及特殊要求

相关产品推荐

- A1型齿轮计量泵：0.6~3.6cc/rev，小流量紧凑型设计

- C型齿轮计量泵：更大流量范围，适用于工业级计量

- 双联齿轮泵：适用于双组分物料配比输送